- 化学产品和企业标识 产品名称：8-羟基喹啉 英文名称：8-Hydroxyquinoline 分子式：C9 H7 NO 分子量：145.16 g/mol ＣＡＳ号：148-24-3 企业名称： 深圳市美凯特科技有限公司 电 话：0755-89480936 国家应急电话：0532—83889090

- 主要组成及性状 主要成分：物质 外观与性状：形状: 粉末 主要用途：仅供科研用途，不作为药物、家庭备用药或其他用途。

- 危险性概述 紧急情况概述 粉末吞咽有害, 造成轻微皮肤刺激, 对水生生物有害。请教医生, 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处, 如呼吸停止，进行人工呼吸, 请教医生。用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。谨慎起见用水冲洗眼睛。切勿给失去知觉者喂食任何东西, 用水漱口, 请教医生。 3.1 GHS危险性类别 急性毒性, 经口 (类别 4), H302 皮肤腐蚀/刺激 (类别 3), H316 急性水生毒性 (类别 3), H402 3.2 GHS 标签要素，包括防范说明 象形图 信号词 警告 危险申明 H302 吞咽有害。 H316 造成轻微皮肤刺激。 H402 对水生生物有害。 警告申明 预防措施 P264 作业后彻底清洗皮肤。 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P273 避免释放到环境中。 事故响应 P301 + P312 + P330 如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口。 P332 + P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 废弃处置 P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 3.3 物理和化学危险 目前掌握信息，没有物理或化学的危险性。 3.4 健康危害 H302 吞咽有害。 H316 造成轻微皮肤刺激。 3.5 环境危害 H402 对水生生物有害。 3.6 其它危害物 - 无

- 急救措施 4.1 必要的急救措施描述 一般的建议 请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。 皮肤接触 用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。 眼睛接触 谨慎起见用水冲洗眼睛。 食入 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。 4.2 最重要的症状和健康影响 最重要的已知症状及作用已在章节11中介绍 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示 无数据资料 4.4 对医生的特别提示 无数据资料

- 消防措施 5.1 灭火介质 灭火方法及灭火剂 用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害 5.3 给消防员的建议 如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

- 泄漏应急处理 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。避免吸入粉尘。有关个人防护,请看第8部分。 6.2 环境保护措施 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。 6.4 参考其他部分 丢弃处理请参阅第13节。

- 操作处置与储存 7.1 安全操作的注意事项 避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。 在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。 有关预防措施，请参见章节2.2。 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性 贮存在阴凉处。 使容器保持密闭，储存在干燥通风处。 对光线敏感

- 防护措施 8.1 控制参数 危害组成及职业接触限值 不含有职业接触限值的物质。 8.2 暴露控制 适当的技术控制 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。 休息前及工作结束时洗手。 个体防护装备 眼面防护 带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求 请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。 皮肤保护 戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理.请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 完全接触 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 分钟 测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 飞溅保护 材料: 丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 mm 溶剂渗透时间: 480 分钟 测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M) 数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN 374规定的条件下应用，请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准. 身体保护 全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 呼吸系统防护 如须暴露于有害环境中,请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国 143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护,请使用OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟英国143) 防毒罐。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH（US）或CEN（EU）的呼吸器和零件。 环境暴露的控制 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

- 理化特性 9.1 基本的理化特性的信息 外观与性状形状：形状: 粉末 气味：无数据资料 气味临界值：无数据资料 PH值：无数据资料 熔点/凝固点：熔点/熔点范围: 70 - 73 °C - lit. 起始沸点和沸程：267 °C 在 752 mmHg - lit. 闪点：无数据资料 蒸发速率：无数据资料 可燃性（固体，气体）：无数据资料 高的/低的燃烧性或爆炸性限度：无数据资料 蒸气压：0.00166 mmHg 在 25 °C 相对蒸气密度：无数据资料 相对密度：无数据资料 溶解性/水溶性：无数据资料 正辛醇/水分配系数：log Pow: 2.02 自燃温度：无数据资料 分解温度：无数据资料 粘度：无数据资料 表面张力：无数据资料

- 稳定性和反应活性 10.1 稳定性 在建议的贮存条件下是稳定的。 10.2 危险反应 无数据资料 10.3 应避免的条件 无数据资料 10.4 禁配物 强氧化剂, 强酸 10.5 危险的分解产物 在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物, 氮氧化物 其他分解产物 - 无数据资料 當起火時:見第 5 節 滅火措施.

十一、毒理学资料 11.1 毒理学影响的信息 急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 1,200 mg/kg LC50 吸入 - 大鼠 - 6 h - > 1,210 mg/m3 皮肤腐蚀/刺激 皮肤 - 家兔 结果: 轻度的皮肤刺激 - 24 h 严重眼睛损伤/眼刺激 眼睛 - 家兔 结果: 轻度的眼睛刺激 呼吸或皮肤过敏 无数据资料 生殖细胞致突变性 实验室测试表明由诱变效应 人 Hela 细胞 DNA抑制 仓鼠 子宫 姐妹染色单体互换 结果: 体外试验,艾姆斯试验体现出潜在的致癌性 小鼠 微核测试 致癌性 该产品不是或不包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分 IARC: 3 - Group 3: Not classifiable as to its carcinogenicity to humans (8-Hydroxyquinoline) 生殖毒性 无数据资料 特异性靶器官系统毒性（一次接触） 无数据资料 特异性靶器官系统毒性（反复接触） 无数据资料 吸入危害 无数据资料 附加说明 化学物质毒性作用登记: VC4200000 据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。

十二、环境资料 12.1 生态毒性 对鱼类的毒性 LC50 - 其他鱼 - 18 mg/l - 96 h(8-羟基喹啉) 12.2 持久性和降解性 无数据资料 12.3 生物蓄积潜力 无数据资料 12.4 土壤中的迁移性 无数据资料(8-羟基喹啉) 12.5 PBT和vPvB的结果评价 由于化学品安全评估未要求/未开展，因此 PBT/vPvB 评估不可用 12.6 其他环境有害作用 对水生生物有害。无数据资料

十三、废弃处置 13.1 废物处理方法 产品 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和 洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 污染包装物 按未用产品处置。

十四、运输信息 14.1 联合国编号 欧洲陆运危规：无数据资料 国际海运危规：无数据资料 国际空运危规：无数据资料 14.2 联合国（UN）规定的名称 欧洲陆运危规：非危险货物 国际海运危规：非危险货物 国际空运危规：非危险货物 14.3 运输危险类别 欧洲陆运危规：无数据资料 国际海运危规：无数据资料 国际空运危规：无数据资料 14.4 包裹组 欧洲陆运危规：无数据资料 国际海运危规：无数据资料 国际空运危规：无数据资料 14.5 环境危害 欧洲陆运危规：否 国际海运危规 海运污染物：否 国际空运危规：否 14.6 对使用者的特别预防：无数据资料

十五、法规信息 15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章/法规 法规信息 产品成分在下面名录中的列名信息： IECSC : 存在于或符合现有名录 其它的规定 请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。