化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

| 化学品中文名称： | 三氯化铁 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品俗名或商品名： |  |  |  |
| 化学品英文名称： | ferric chloride |  |  |
| 企业名称： | 廊坊市穗深化工产品有限公司 |  |  |
| 地址： | 廊坊市广阳区新华路尚都金茂中心B座306室 |  |  |
| 邮编： | 065000 | 技术说明书编码： | MSDS-SS-8016 |
| 传真号码： | 0316-5218815 | 生效日期： | 2016年1月15日 |
| 企业应急电话： | 0316-5218815 | 国家应急电话： | （0532）3889090 |
| 电子邮件地址： | sshg2010@topchemical.com |  | （0532）3889191 |
| 推荐用途： | 用作饮水和废水的处理剂，染料工业的氧化剂和媒染剂，有机合成的催化剂和氧化剂。 |  |  |
| 限制用途： | 无资料 |  |  |

第二部分 危险性概述

| 口服急性毒性 | 类别4 |
| --- | --- |
| 皮肤急性毒性 | 类别4 |
| 皮肤腐蚀/刺激 | 类别1A |
| 严重眼损伤/眼刺激 | 类别1 |
| 呼吸敏化作用 | 类别1 |
| 皮肤敏化作用 | 类别1 |
| 慢性水生生物毒性 | 类别外 |

物理危险

金属腐蚀物-类别1

标签要素

危险图形符号：

警示词：危险

危险性说明

H290 可能腐蚀金属

H314造成严重的皮肤灼伤和眼损伤

H335 可能引起呼吸道刺激

防范说明

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P280戴防护手套／穿防护服／戴防护眼罩／戴防护面具

P305+P351+P338　如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P310　立即呼叫解毒中心或医生

P361　立即去除／脱掉所有沾染的衣服

P403 存放在通风良好的地方

P501　将内容物／容器处理得到批准的废物处理厂

其他危险

未见报道。

第三部分 成分/组成信息

纯品□ 混合物□         化学品名称：三氯化铁

| 主要成分 | 分子式 | 分子量 | 含量（成分百分比） （成分百分比） | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氯化铁 | FeCl3 | 162.21 | 38～42 | 7705-08-0 |

第四部分 急救措施

| 1.皮肤接触： | 立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 |
| --- | --- |
| 2.眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 3.吸 入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 4.食 入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 5.消防人员防护装备： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服及空气呼吸器。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |
| 6.对医师的提示： | 患者吸入时，应考虑给予氧气；避免洗胃或引发呕吐。 |

第五部分 消防措施

| 1.灭火方法及灭火剂： | 采用水、泡沫、二氧化碳灭火。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.源于此物质或混合物的特别的危害： | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |  |
| 3.消防人员防护装备及预防措施： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服及空气呼吸器。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |
| 4.在空气中燃烧的极限： | 下限：不适用 | 上限：不适用 |

第六部分 泄露应急处理

| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。 |
| --- | --- |
| 环境保护措施： | 隔离泄漏污染区，限制出入。 |
| 抑制和清除溢出物的方法和材料： | 小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |

第七部分 操作处置与储存

| 1.操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- |
| 2.储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |

第八部分 接触控制/个体防护

| 1.最高容许浓度： | 未制定标准 |
| --- | --- |
| 2.监测方法： | 无资料 |
| 3.工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 4.呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |
| 5.眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 6.身体防护： | 穿工作服（防腐材料制作）。 |
| 7.手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 8.救护人员防护： | 无资料 |
| 9.其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |

第九部分 理化特性

| 外观与性状： | 红棕色液体。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值： | 2.0（0.1M水溶液） | 熔点/凝固点（℃）： | 306（纯品） |
| 沸点（℃）： | 319（纯品） | 相对密度/比重（水=1）： | 1.35～1.45 |
| 相对密度（空气=1）： | 0.9 | 饱和蒸气压（kPa）: | 50 |
| 燃烧热（kJ/mol）: | 无意义 | 临界温度（℃）： | 无资料 |
| 临界压力（MPa）: | 无资料 | 辛醇/水分配系数的对数值： | -4（24℃） |
| 闪点（℃）： | 无意义 | 引燃温度（℃）： | 无意义 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 无意义 | 爆炸下限%（V/V）： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。 |  |  |
| 其他理化性质： | 无资料 |  |  |

第十部分 稳定性和反应活性

| 1.稳定性： | 稳定 |
| --- | --- |
| 2.禁配物： | 强氧化剂、钾、钠。 |
| 3.避免接触的条件： | 潮湿空气 |
| 4.聚合危害： | 不聚合 |
| 5.分解产物： | 氯化物 |

第十一部分 毒理学信息

毒理学影响信息

| 1.口服急性毒性： | 口服灼伤口腔和消化道，出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。 |
| --- | --- |
| 2.皮肤刺激或腐蚀： | 引起灼伤。 |
| 3.眼睛刺激或腐蚀： | 对眼有强烈腐蚀性，重者可导致失明。 |
| 4.呼吸或皮肤过敏： | 吸入该品对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用，损害粘膜组织，引起化学性肺炎等。 |
| 5.生殖细胞突变性： | 无资料 |
| 6.致癌性： | 无资料 |
| 7.生殖毒性： | 无资料 |
| 8.特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料 |
| 9.特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料 |
| 10.吸入危险： | 吸入该品对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用，损害粘膜组织，引起化学性肺炎等。 |

有关急性毒性方面的其它信息

| 成分 | LD50/大鼠经口 | LD50/经皮24h | LC50/吸入（2小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三氯化铁 | 1872mg/Kg（纯品） | 无资料 | 无资料 |

第十二部分 生态学信息

| 1.生态毒性： | 无资料 |
| --- | --- |
| 2.生物降解性： | 无资料 |
| 3.非生物降解性： | 无资料 |
| 4.生物富集或 生物积累性： | 无资料 |
| 5.其他有害作用： | 对水体可造成污染，对植物和水生物应给予特别注意。 |

第十三部分 废弃处置

| 1.废弃物性质： | □危险废物 □工业液体废物 |
| --- | --- |
| 2.废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 3.废弃注意事项： | 无资料 |

第十四部分 运输信息

| 危险货物编号： | 81513 | UN编号： | 1773 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包装标志： | 腐蚀品 | 包装类别： | 052 |
| 包装方法： | 液态：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。固态：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |

第十五部分 法规信息

| 项目 | 标准号 | 法规名称 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.国内化学品安全管理法规： | GB13690-2009 | 化学品分类和危险性公示通则 | 2010-5-1 |
|  | GB 12268-2012 | 危险货物品名表 | 2012-12-1 |
|  | GB15258-2009 | 化学品安全标签编写规定 | 2010-5-1 |
|  | GB16483-2008 | 化学品安全技术说明书编写规定 | 2009-2-1 |
|  | GA57-1993 | 剧毒物品分级、分类与品名编号 | 1993-10-1 |
|  | GB6944-2005 | 危险货物分类与品名编号 | 2005-11-1 |
|  | 劳部发[1996]423号 | 工作场所安全使用化学品的规定 | 1997-1-1 |
|  | 中华人民共和国国务院令第591号 | 危险化学品安全管理条例 | 2011-12-1 |
|  | GB/T15098-2008 | 危险货物运输包装类别划分原则 | 2009-4-1 |
|  | 中国人民共和国交通部令2005年第9号 | 道路危险货物运输管理规定 | 2005-8-1 |
|  | 公安部令第18号 | 易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法 | 1994-5-1 |
|  |  | 危險物及有害物通識規則 |  |
| 2.国际法规: | 第170号国际公约 | 作业场所安全使用化学品公约 | 1990 |
|  | 联合国 | 关于危险货物运输的建议书（简称UNRTDG） | 2003 |
| 3.其他法規: | 行政院勞工委员会中华民国92年7月31日勞安3字第0960145704号令 | 道路交通安全規則 |  |
|  |  | 勞工作業環境空氣中有害物質容許濃度標準 |  |

第十六部分 其他信息

| 1.参考文献： | 周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.填表时间： | 2016/01/15 | 3.填表部门： | 廊坊市穗深化工产品有限公司技术部 |
| 4.数据审核单位： | 廊坊市穗深化工产品有限公司 | 5.修改说明： | 根据客户需求修改版本 |
| 6.审核人员： | 董伟（0316-5218815）） |  |  |
| 7.其他信息： | 玻璃工业用作玻璃器皿热态着色剂。 |  |  |