化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二氧化硫，亚硫酸酐

化学品英文名称：Sulfur  dioxide; Sulfur oxide; Sulfurousanhydride;

Sulfurous acid anhydride;

企业名称：武汉青江化工黄冈有限公司

地址：黄冈市黄州火车站经济开发区货站北路特1号       邮编：438011

电子邮件地址：qhgfrlzyb@163.com

传真号码：（0713）8116235　　　　　　　企业应急电话：0713-8116259

技术说明书编码： 41                   生效日期：2015 年5月10 日

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：有毒气体，泄漏时，撤离现场无关人员，穿隔离式化学防护服进入泄漏区域。

GHS危险性类别：物理危害：加压气体-压缩气体,

健康危害：皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,急性毒性-吸入-3,

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险信息：含压力下气体，如受热可爆炸; 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤; 引起严重眼睛损伤; 吸入会中毒;

防范说明：

预防措施：远离热源、火种，防止阳光直射；进入泄漏污染区，按要求使用专业厂家生产的隔离式化学防护装备。

事故响应：撤离现场无关人员，穿隔离式化学防护服进入泄漏区域。

安全储存：避免日照，在通风良好处储存

废弃处置：本品或其容器依当地法规处置。

物理化学危险：本品自身不燃，但助燃。有毒，具强刺激性。

健康危害：易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼睛及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而窒息。

环境危害：该物质对环境有害，对大气可造成严重污染。

第三部分 成分/组成信息

√ 纯品         混合物

化学品名称：二氧化硫

有害物成分        含 量        CAS No.

二氧化硫          100%        7446-09-5

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15－30分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害分解产物：氧化硫

灭火方法：本品不燃。消防人员必须戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器，穿全身防火放毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速疏散泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离（小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米），严格限制出入。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服（完全隔离），从上风处进入现场。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排（室内）或强力通风（室外），加速扩散。如有可能，用一捕捉器使气体经过次氯酸钠溶液。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风和全面排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴防化学品手套，远离热源及易燃、可燃物。防止气体泄露到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂杰接触。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的防毒器材及防冻物品，配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物、强还原剂、强氧化剂分开存放，切忌混储。配备泄漏应急处理设备。验收时要注意品名，注意验收日期，先进仓的先发用。

第八部分 接触控制和个体防护

最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:15     前苏联MAC（mg/m3）:10

监测方法：盐酸副玫瑰苯胺比色法；甲醛缓冲液—盐酸玫瑰苯胺分光光度法

工程控制：严加密闭，提供充分的局部通风和全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带正压自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统中已作防护。

身体防护：穿聚乙烯防毒护。

手防护：戴橡胶防化学品手套。

其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色气体，具有窒息性特臭。

熔点（℃）:-75.5                      相对密度（水=１）：1.43

沸点（℃）:-10                        相对蒸汽密度(空气=１):2.26

饱和蒸汽压(KPa):338.42/21.1℃         燃烧热(kJ/mol):无意义

临界温度(℃):157.8                    临界压力(MPa):7.87

辛醇/水分配系数的对数值:无资料        最小点火能（mj）：无意义

闪点(℃):无意义                       爆炸上限%(V/V):无意义

引燃温度(℃):无意义                   爆炸下限%(V/V):无意义

溶解性:溶于水、乙醇.

主要用途: 用于制造硫酸、保险粉等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。

避免接触的条件：高热

聚合危害：不能发生

分解产物：氧化硫

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LC50：2520ppm/1小时（大鼠吸入）

LC50：3000ppm/30分钟（小鼠吸入）

LCLo：1000ppm/10分钟（人吸入最低致死浓度）

TCLo：3ppm/5天（人吸入最低中毒浓度）

TCLo：4ppm/1分钟（男性吸入最低中毒浓度）

LCLo：3000ppm/5分钟（人吸入最低致死浓度）

二氧化硫对眼睛和呼吸道粘膜有强烈刺激的作用。液体对皮肤粘膜有腐蚀作用。短期吸入高浓度气体可出现眼睛及上呼吸道刺激症状，有流泪、畏光、鼻及咽喉部烧灼痛、鼻溃疡、干咳、声音嘶哑、胸痛、呼吸困难。有时出现恶心、呕吐、上腹痛或头痛、头昏、无力等，严重者可发生喉头水肿、声门痉挛致窒息或肺水肿。皮肤或眼睛接触发生炎症或灼伤（潮湿皮肤）。

慢性毒性：长期接触二氧化硫，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退、肺水肿等；有少数工人有牙齿酸蚀症。

家兔吸入3-7mg/M3，3.5小时/天,1.5个月,大脑兴奋过程受到抑制;小鼠吸入26mg/M3,72小时,鼻粘膜严重损害,肺组织无明显病理变化;小鼠吸入5.24mg/M3,半年出现免疫反应抑制.

刺激性：对眼睛、呼吸道粘膜有强刺激性.家兔经眼6ppm/4小时,32天,轻度刺激.

致突变性：微生物致突变:啤酒酵母菌5μmol/L；

DNA损伤：人淋巴细胞5700ppb；

DNA抑制：人淋巴细胞5700ppb；

其它致突变试验系统：人淋巴细胞5700ppb。

致畸性：大鼠吸入最低中毒浓度（TCLo）：4mg/M3/24小时（交配前72天），引起月经周期改变或失调，对分娩有影响，对雌性生育指数有影响。

小鼠吸入最低中毒浓度（TCLo）：25ppm/7小时（孕6-15天），引起心血管（循环）系统发育异常。

家兔吸入最低中毒浓度（TCLo）：20ppm/7小时（孕6-18天），引起心血管（循环）系统发育异常。

致癌性：小鼠吸入最低中毒浓度（TCLo）：500ppm/5分钟/30周（间歇），以为致肿瘤剂，引起肺肿瘤。

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：该物质可严重污染大气，尤其形成的酸雨对植物的危害尤为严重。

第十三部分  废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置办法：把废气通入纯碱溶液中，加次氯酸钙中和，然后用水冲入废水处理系统。

废弃注意事项：无资料

第十四部分  运输信息

危险货物编号： 23013

UN编号：1079

包装标志：有毒气体

包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：钢瓶、罐车

运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时要严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽，搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。钢瓶一律平放，并应将瓶口朝同一方向摆放，不可交叉；码放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按照规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分  法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等

方面均作了相应的规定：

化学品分类和标签系列规范（GB30000.2-29）

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第591号）

《危险化学品目录2015版》：列入

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：列入，将该物质划为第2.3类有毒气体

第十六部分  其他信息

最新修订版日期：2015年5月10日

填表部门：武汉青江化工黄冈有限公司生产部

数据审核单位：武汉青江化工黄冈有限公司安全生产部

修改说明：本SDS按照《化学安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制；由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录，本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范体系标准（GB 20576-2006 ~ GB20602-2006）自行进行的分类，待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。

缩略语说明：

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：指在遵守PC-TWA前提允许短时间（15min）接触的浓度。

TLV-C：瞬时亦不得超过的限值。是专门对某些物质如何刺激奇特或以急性作用为主的物质规定的。

TLV-TWA：是指每日工作8h或每周工作40h的时间加权平均浓度，在此浓度下终身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL：在保证遵守TLV-TWA的情况下，容许工人连续接触15min的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次，且没两次接触间隔至少60min。它是TLV-TWA的一个补充。

免责声明：本MSDS的编制参考国家相关法律法规标准，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，本公司将不负任何责任。