一、化学品及企业标识

化学品名称 ：2-巯基乙醇

企 业 名 称：宜兴市星光宝亿化工有限公司

地       址：江苏省宜兴经济开发区凯旋路20号

电       话：0510-87825888

传       真：0510-87823999

邮       编：214213

E-mail地 址：wzx@xgchem.com

应 急 电 话：0532-83889090(化学事故专线)

生 效 日 期：2018年5月2日

- 危险性概述

- 紧急情况概述：有毒有害液体

- GHS分类：易燃液体（类别4）、急性中毒—经口（类别3）、急性中毒—皮肤（类别2）、皮肤腐蚀/刺激（类别2）、严重眼损伤/眼刺激（类别2A）、特定目标器官系统毒性— 一次接触（类别2）、特定目标器官系统毒性—反复接触（类别2）、危害水生环境—急性中毒（类别1）、危害水生环境—慢性毒性（类别1）；

- GHS危险性说明：

- H227 可燃液体

- H301 吞咽会中毒

- H310 接触皮肤致命

- H315 造成皮肤刺激

- H319 造成严重眼刺激

- H371 可能会对器官造成损害

- H373 长期或反复接触可能会器官造成损害

- H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

- GHS标签信号词威逼：危险

GHS标签象形图：

防范说明：

预防措施：远离火源、火花、明火、热表面，工作场所禁止吸烟，作业时佩戴好滤毒盒。

事故相应：泄漏液体着火，可用泡沫灭火器，沙土进行灭火，如果可能切断泄漏源，尽可能切断，避免大量泄漏造成大的环境污染事故。

安全储存：避免日照，在通风良好出储存。

废弃处置：本品依法当地法规处置。

物理化学危险：常温常压下，液体与空气可形成爆炸性混合物，受热可发生爆炸。不易与其他物质发生化学反应。

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：可引起急性中毒，对皮肤、粘膜、眼睛、有刺激。

环境危害：对环境有危害，应注意对空气和水体的污染。

燃爆危险：可燃，遇高热或火种有燃烧爆炸的危险。

- 成分/组分信息

- 成分/组分				     CAS RN			    	含量（%）

- 2-巯基乙醇			 	    60-24-2                 98～100

- 急救措施

- 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。如有症状，

- 就医。

- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

- 如有症状， 就医。

- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有症状，就医。

- 食入：用水漱口。如有症状，就医。

- 消防措施

- 有害燃烧产物：碳氧化物、氧化硫。

- 灭火介质：泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、砂土等。

- 灭火注意事项：穿全身防护服，佩戴呼吸设备。

- 泄漏应急处理

- 应急处理：抢救人员佩戴好防护用品，进行抢救，立即切断泄漏源。防止物料进

- 入下水道、排洪沟，避免环境污染等。物料泄漏量大的进行回收；量

- 小的可用锯沫、破布等搜净作焚烧处理。

- 操作处置与储存

- 操作注意事项：密闭操作，保持室内通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵

- 守操作规程；佩戴好防护用品；工作场所要远离火种、热源和防

- 静电，配备消防、应急处理设施。搬运时轻装轻放，注意不损坏

- 包装。

- 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。打开了

- 的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄露。

- 接触控制/个体防护

- 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：佩戴防毒面具或呼吸保护装置。

- 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。

- 身体防护：穿防静电、防毒渗透工作服。

- 手防护：戴耐化学防护手套。

- 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

- 理化特性

- 外观与性状：无色液体，具有少许硫醇气味。

- PH：不小于3.0

- 熔点(℃)：-40

- 沸点(℃)：158

- 闪点(℃)：73

- 相对密度(水=1)：1.11

- 相对蒸气密度(空气=1)：无数据

- 饱和蒸气压(kPa)：无数据

- 燃烧热(kJ/mol)：无数据

- 临界温度(℃)： 无数据

- 临界压力(MPa)：无数据

- 辛醇/水分配系数的对数值：无数据

- 引燃温度(℃)：无数据

- 爆炸上限%(V/V)：无数据

- 爆炸下限%(V/V)： 无数据

- 溶解性： 可混溶于水、醇、醚、苯等。

- 注意用途：腈纶、聚氯乙烯等高分子材料聚合工艺助剂，杀霉菌剂。

- 稳定性与反应性

- 稳定性：在推荐的储存条件下稳定。

- 禁配物：强氧化剂（例如氯气、过氧化物、铬酸盐、硝酸、高氯酸盐、浓缩氧、

- 高锰酸）接触会放热、引起火灾、爆炸/或生成有毒蒸汽。

- 强碱（例如氨气及其水溶液、碳酸盐、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙

- （石灰）、氰化物、硫化物、次氯酸盐、亚氯酸盐等）接触可能放热、沸

- 泼或爆沸以及生产有毒气体。

- 潮湿空气。

- 避免接触的条件：避免高温、火种、热源、阳光直射。

- 聚合反应：不能发生。

- 危害的分解产物：碳氧化物、氧化硫。

- 毒理学信息

- 暴露途径：眼睛接触，皮肤接触。

- 毒性

- 急性毒性： LD50  大鼠经口：300mg/kg

- 小鼠经口：345mg/kg

- 亚急性和慢性毒性：无资料

- 刺激性： 无资料

- 致敏性： 无资料

- 致突变性：无资料

- 致畸性： 无资料

- 致癌性： 无资料

- 人体危险性特征描述

- 基于我们的危险性特征描述，潜在的人体危害为：高

- 生态学信息

- 生态毒性

- 环境效应：对水生生物有害。

- 对鱼类的毒性：LC50黑头呆鱼：5.69mg/l

- 暴露时间：96hrs

- 生态毒性：无资料。

- 生态降解物：无资料。

- 非生物降解性：无资料。

- 生物富集或生物积累性：无资料。

- 其它有害作用：无资料。

- 环境危害和暴露特征描述

- 基于我们的危险性特征描述，潜在的环境危害为：高

- 废弃处理

- 废弃物性质：无资料。

- 废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

- 废弃注意事项：应高温焚烧，其焚烧废渣可深埋，焚烧废气需脱硫、除尘。

- 运输信息

- 危险货物编号：61091。

- 包装方法：采用200升塑料桶包装。或汽车槽车。

- 运输注意事项：运输前应先检测包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保不

- 泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及

- 食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防

- 器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

- 公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

- 法规信息

- 中华人民共和国安全生产法

- 中华人民共和国职业病防治法

- 中华人民共和国环境保护法

- 危险化学品安全管理条例

- 危险化学品名录

- 化学品分类和危险性公示  通则

- 易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法

- 爆炸危险场所安全规定

- 有毒作业危害分级监察规定

- 其他信息

- 填表部门：宜兴市星光宝亿化工有限公司总工办

- 填表时间：2018年5月2日

- 修订说明：第3次修订

- 其他说明：此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，因此，我们无法保证其中所有信息的正确性，仅供使用者参考。安全数据单的使用者应该根据使用目的，对有关信息的合理性做出判断。我们对在该产品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害不负任何责任。