寿  光  市  松  川  工  业  助  剂  有  限  公  司

Shouguang City Songchuan Industrial Additives Co.,Ltd

甲基丙烯磺酸钠产品安全数据表

一、产品名称与制造商

产品名称：甲基丙烯磺酸钠

英文名称：Sodium Methallyl Sulfonate

制 造 商：寿光市松川工业助剂有限公司

地    址：中国山东省寿光市营里镇道口工业园

联系方式：电话：+86-536-8566636

传真：+86-536-8566636

紧急情况联系：电话：+86-536-8566636

传真：+86-536-8566636

二、产品信息

名  称：甲基丙烯磺酸钠

含  量≥99.5%

外  观：白色片状晶体

化学式：C4H7SO3NA

分子量：158.156

CAS NO：1561-92-8

熔  点：270℃～280℃

HS NO.:2904100000

强氧化剂，分解时产生一氧化碳，二氧化碳，硫氧化物。

三、危险品说明

本品对人体有害，刺激眼睛，皮肤和呼吸系统。防止吸入，摄入本品，避免本品接触皮肤及衣物。

四、急救措施

不慎吸入，要将患者转移到空气流通地方，就医治疗。

不慎入眼，用大量水冲洗至少一刻钟。

不慎溅到皮肤，要脱去玷污的衣服，用香皂和大量水冲洗。

情况严重者就医治疗。

五、消防措施

本品燃烧产生二氧化碳，一氧化碳，硫氧化物。

发生火灾时，喷水雾，也可用干粉灭火器，二氧化碳灭火器灭火。灭火人员应穿防护服、戴呼吸器防止眼睛与皮肤烧伤，避免吸入燃烧后释放的有毒气体。

六、泄露处理措施

如果产品发生泄漏，操作人员应该带呼吸器、戴护目镜、穿胶鞋、戴橡胶手套收集泄漏的产品。应将泄漏的产品单独收集在袋子或者容器内，做废料处理，严禁掸掉灰尘后作正品包装。将泄漏产品清理干净后，给泄漏处通风并冲洗干净地面。

七、操作与储藏

参照第八部分

八、设备配备与个人防护

操作工具用完后，清洗干净。被污染的衣服要洗净后再穿。

操作人员应戴呼吸器、戴防化学品手套、戴护目镜。

操作间应配备换气设备，还应配备淋浴器、洗眼池。

保持出仓容器密闭，并储藏在阴凉、干燥的地方。

九、物理与化学特性

外观：白色片状晶体      熔点：270℃～280℃

十、稳定性与反应性

溶于水，是强氧化剂。

燃烧后会分解为：一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物等有毒气体。

十一、毒性报告

如果眼睛、皮肤等接触，会刺激眼睛或皮肤。如果吸入或者被皮肤吸收可能具有较大危害。尚无其他更准确的信息。

十二、生态学信息

尚无准确的信息

十三、包装与贮运

操作人员须接受危险品知识培训。接触人员须穿戴防护衣具。

本品采用内塑外编袋包装，净重20Kg/袋，也可用吨装集装袋包装。

运输时应防雨、防潮、防日光爆晒。

运输期间放阴凉干燥处，避免泄漏。如有泄漏，应及时收集。