检验报告

| 产品名称: Product Name | VC乙基醚 Ethyl ascorbic acid |  | 批 号： Batch No.: |  | LGB20160910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量: Quantity: | 100kg |  | 检测标准 Specification |  | 企 标 Company Standard |
| 生产日期： Manufacture Date: | 2016-09-10 |  | 有效日期: Expiry Date: |  | 2018-09-09 |
| 检验项目 I t e m |  | 检验标准 Specification |  | 检验结果 Analytical Result |  |
| 含量（HPLC） Assay |  | ≥99% |  | 99.8% |  |
| 游离VC(HPLC) Free VC |  | ≤ 10 ppm |  | 符合 Conforms |  |
| 性状 Character |  | 类白色至白色晶体粉末 white powder |  | 符合 Conforms |  |
| PH |  | ### 4.0-5.0 |  | 4.45 |  |
| 熔点 Melting Point |  | 111-116℃ |  | 111.6-115.3℃ |  |
| 干燥失重% Loss on drying |  | ≤ 1.0 |  | 0.14 |  |
| 炽灼残渣 % Sulphated ash |  | ≤0.2 |  | 0.11 |  |
| 水溶液(3%水溶液) 3% Water Solution |  | 无色至浅黄色透明液体 colorless to light yellow Transparent |  | 无色透明液体 colorless Transparent |  |
| 重金属 PPM Heavy metals |  | ≤10ppm |  | 符合 Conforms |  |
| 砷 Arsenic |  | <2ppm |  | 符合 Conforms |  |
| 细菌总数 Total bacteria |  | <100 CFU/g |  | <100 CFU/g |  |
| 酵母和霉菌 Yeast and mold |  | <10CFU/g |  | <10 CFU/g |  |
| 结论 Conclusion |  | 本品符合规定 This sample meets the specifications. |  |  |  |

Certificate of Analysis

Qc.Manager:     王亚

Checker:       张孟

Analyst:    林炳远