无水四硼酸钠MSDS（化学品安全技术说明书）

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：无水四硼酸钠

化学品英文名：anhydrous borax

生产企业名称：辽宁硼达科技有限公司（营口硼达精细化工有限公司）

地址：辽宁省营口市沿海产业基地东区冶金重装备区硼达西路一号

邮编：115003 传真号码：86-471-6659882

企业应急电话：86-471-6659881

电子邮件地址：pengdayk@163.com

第二部分 产品说明

无水硼砂性状为白色结晶或无色玻璃状晶体，α斜方晶体熔点742.5℃，密度2.28；β斜方晶体熔点664℃，密度2.75。吸湿性较强，溶于水，甘油中，慢慢溶于甲醇，可形成浓度为13—16%的溶液，其水溶液呈弱碱性，不溶于醇。无水硼砂是硼砂加热至350～400℃时得到的无水物。置于空气中可吸湿变为十水硼砂或五水硼砂。

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：生产中可引起结膜炎、喉炎、气管炎及皮炎。接触硼砂的工人有脱发的病例。误服后以胃肠道刺激症状为主，恶心、呕吐、腹泻等，伴有头痛、烦躁不安，继之可发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭。

环境危害：

燃爆危险：本品不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性。

有害燃烧产物：

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。

第八部分 理化特性

| 外观与性状：无臭、无色、半透明、味咸的晶体或白色晶状粉末。 |  |
| --- | --- |
| 分子式：Na2B4O7 | 分子量：201.22 |
| pH值：无意义 | 熔点（℃）：741 |
| 相对密度（水＝1）：2.37 | 沸点（℃）：1575(分解) |
| 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料 | 辛醇/水分配系数：无资料 |
| 闪点（℃）：无意义 | 引燃温度（℃）：无意义 |
| 爆炸上限[％（V/V）]：无意义 | 爆炸下限[％（V/V）]：无意义 |
| 燃烧热（kJ/mol）：无意义 | 临界温度（℃）：无意义 |
| 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 溶解性：微溶于乙醇，微溶于冷水，易溶于热水。 |  |
| 主要用途：供医药、冶金、鞣革、陶瓷、纺织及制食物保存剂用。 |  |

第九部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂。

避免接触的条件: 潮湿空气。

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十部分 生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其它有害作用：无资料。

第十二部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。

废弃注意事项：

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装标志：无资料

包装方法：内塑外编。

运输注意事项：严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。