尿素：化学名称为碳酰二胺，分子式为CO(NH2)2 ，纯尿素为无色、无味、无臭的针状或棱柱状晶体。纯尿素在101.325kpa(1大气压)下的熔点为132.7℃，20℃时尿素饱和溶液的密度为1.146g/cm3，晶体的密度为1.335g/cm3，粒状尿素的密度为1.4g/cm3，25℃时的比热容为1344KJ/(kg.k)，结晶热为241.95kJ/kg。尿素易溶于水和液氨，加热到132℃时开始熔化，临界温度：102.3℃，临界压力：0.64Mpa。是含氮量最高的固体氮肥，通常为白色粒状，具有不易结块，流出性好，易于施用，肥效持久，施用后不会留下无用物和酸化土壤等优点，尿素的酸碱性：呈微碱性。

1、用途

尿素：分为农业用和工业用两类，主要在农业上用作肥料，在工业上用作塑料、树脂、涂料、医药等工业的原料。

2、质量指标

尿素（GB 2440－2001）

| 项目 |  | 工业用 |  |  | 农业用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 总氮（N）（以干基计），%≥ |  | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.0 |
| 缩二脲≤ |  | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
| 水（H2O）分%≤ |  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 铁（以Fe计）%≤ |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 |  |  |  |
| 碱度（以 NH3计）≤ |  | 0.01 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |
| 硫酸盐（以SO42-计）%≤ |  | 0.005 | 0.010 | 0.020 |  |  |  |
| 水不溶物％≤ |  | 0.005 | 0.010 | 0.040 |  |  |  |
| 亚甲基二脲（以HCHO 计） |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 粒度 | D 0.85mm-2.80mm≥ D 1.18mm-3.35mm≥ D 2.00mm-4.75mm≥ D 4.00mm-8.00mm≥ | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 |

注：1、若尿素生产工艺中不加甲醛，可不做亚甲基二脲含量的测定。2、指标中粒度项只需符合四档中任一档即可，包装标识中应表明。

4、包装规格：

尿素：50Kg袋装，包装为内塑外编双包装。