聚丙烯酰胺（PAM）化学结构式为(CH2CHCONH2)n，是由丙烯酰胺单体均聚或与其他单体共聚而成的均聚物的统称，是一种线形高分子聚合物，易溶于水，干粉外观为白色粉粒状，含固量大于90％，在常温下比较稳定，高温、冰冻时易降解，并降低絮凝效果。故其贮存与配置投加时，2℃＜温度＜60℃。我公司生产的干粉状聚丙烯酰胺按结构分为阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺及非离子聚丙烯酰胺，分子量范围300—2500万，按分子量大小可分为超高相对分子量聚丙烯酰胺（主要用做油田的三次采油驱油剂）、高相对分子量聚丙烯酰胺（主要用做絮凝剂）、中相对分子量聚丙烯酰胺（主要用做纸张的干强剂）和低相对分子量聚丙烯酰胺（主要用做分散剂），聚丙烯酰胺系列产品可广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。其用做絮凝剂时，系通过吸附污水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚成大的聚合物，从而得到分离、沉淀、澄清的效果，聚丙烯酰胺各种分型作用于不同性质污水效果截然不同，选材恰当能够提高作业效率，大大降低成本。

聚丙烯酰胺PAM的使用方法及注意事项：

1.使用时，应针对不同性质污水，通过小型试验确定最佳投加量以达到最佳效果，建议先配成一定浓度均匀溶液（0.1%）经稀释成稀溶液后使用。

2.配制高分子絮凝剂水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶内进行为佳。

3.溶解时应注意将产品均匀地缓慢的加入并搅拌，避免结成团块影响使用效果，但也应当避免长时间过剧的机械剪切，同样会降低使用效果。溶液适宜在室温下配制，适当加温(＜60℃)可加速成溶液。

4.溶液一般即配即用，尽量避免隔天使用，最多不超过三天。

5.固体产品避免撒在地上，以防产品吸潮后使地面变滑。

聚丙烯酰胺PAM技术指标：

| 分析项目 | 分子量（万） | 不溶物含量 | 固含量 | 残余单量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析结果 | 300-2500 | ≤0.2% | ≥90% | ≤0.025% |

包装：25Kg/袋，内塑料袋+外牛皮纸袋双层包装，注意防潮，储存期2年。

巩义启元化工有限公司是聚合氯化铝的专业生产厂家，能为您提供各种型号的聚合氯化铝，质量保证，价格合理，并为您提供优质的售后服务，消除您的后顾之忧。

### 9003-05-8

### 聚丙烯酰胺按结构分为阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺，用途广泛，如作为絮凝剂、增稠剂、减阻剂、分散剂、粘合剂、助留助滤剂等

### 聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物，而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。